OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH

WE WSI KAMIONKA, OBRĘB PIEŃKI RADZIEJOWICKIE

DZ. NR EW. 48; 49

od km 0+000 do km 0+625,55

Gmina Radziejowice, Powiat Żyrardowski

- PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY

Droga we wsi Kamionka, obręb Pieńki Radziejowickie jest drogą dojazdową do pól dz. nr ew. 48; 49 stanowi ona układ komunikacyjny o nawierzchni gruntowej z lokalnym remontem, kruszywem łamanym lub gruzem betonowym o  szerokości 3,00m pasa jezdnego drogi. Łączna długość drogi przewidywana do przebudowy kruszywem łamanym 0/63,  destruktem pozyskanym z frezowania nawierzchni z betonu asfaltowego wynosi 625,55mb.  Droga ma za zadanie skomunikowanie mieszkańców w/w miejscowości poprzez drogi lokalne, powiatowe i gminne Gminy Radziejowice z siedzibą gminy w Radziejowicach, siedzibą powiatu w Żyrardowie a dalej ze stolicą województwa i kraju w Warszawie. Użytkowana jest przez ruch samochodowy, pojazdy rolnicze i pieszych.

2. WARUNKI RUCHU - STAN ISTNIEJĄCY

Droga dojazdowa do pól w miejscowości Kamionka, obręb Pieńki Radziejowickie posiada nawierzchnię w części jezdnej gruntową (remontowana kruszywem i gruzem betonowym lokalne ubytki), stan fatalny po ostatnich okresach zimowych. Szerokość części jezdnej ~3,00m, w  przekroju szlakowym, brak rowów przydrożnych, szerokość pasa drogowego  3,00m. Droga znajduje się w obszarze  niezabudowanym, lokalnie występuje słaba zabudowa mieszkaniowa. Nie posiada stałej organizacji ruchu. Stan drogi charakteryzuje się liczną deformacją poprzeczną i podłużną przekroju z licznymi wybojami, które wymagają ulepszenia na jej pełnej szerokości w części jezdnej.

3.  TECHNOLOGIA MODERNIZACJI DROGI

Planowany zakres robót przebudowy drogi dojazdowej do pól dotyczy wyrównania istniejącego profilu poprzecznego i podłużnego nawierzchni (drogi gruntowej). Zakres robót dotyczy pełnej szerokości części jezdnej, wiąże się to z wyeliminowaniem nawierzchni gruntowej z konstrukcji, która nie spełnia oczekiwań ruchowych pojazdów szczególnie w okresie jesiennym i wiosennym. W celu poprawy przejezdności drogi w w/w okresie zastosowano technologię wg. wskazań i oczekiwań Inwestora tj. Gminy Radziejowice co do jej ulepszenia, która wzmocni wytrzymałość konstrukcji. Wykonanie przebudowy drogi dolna warstwa podbudowy kruszywo łamane frakcja 0/63 o grub. 15cm z zamknięciem powierzchni destruktem pozyskanym po frezowaniu nawierzchni z betonu asfaltowego grubość warstwy po zagęszczeni 10cm. Profilowanie i zagęszczenie poboczy do spadku 6%. Przebudowa w/w technologią robót poprawi komfort jazdy uczestników ruchu, zakres prac prowadzonych pozwoli na zmianę charakterystyki drogi na drogę gruntową ulepszoną. W przyszłym opracowaniu należy wykonać projekt przebudowy drogi zgodnie z wytycznymi prac projektowych Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. DZ. U. z 2016r., poz. 124), wykonaną konstrukcję można ewentualnie potraktować jako dolną warstwę podbudowy do założeń projektowych.

4.  PRZEDMIAR ROBÓT

Przedstawiono w numerycznych pozycjach. Oparty jest o szczegółowy pomiar i wyliczenia.

5.  KOSZTORYS INWESTORSKI

Przekazywany jest Inwestorowi w formie odrębnego, poufnego załącznika w dwóch egzemplarzach jak również kosztorysy nakładcze.

6.  KOLIZJE URZĄDZENIA OBCE

W przypadku robót ulepszenia kruszywem łamanym i destruktem z B.A. drogi, jeżeli zachodzi taka potrzeba, prace te należy prowadzić ręcznie pod ścisłym nadzorem TPSA Pion Sieci Dział Utrzymania Sieci Kablowych w Żyrardowie, Zakład Energetyczny Rejon Żyrardów, Rejon Gazowniczy Grodzisk Mazowiecki, Urzędem Gminy Radziejowice.

Opracował: